附件1：

中央胎儿监护系统技术参数

- 支持有线/无线接入大于120台床边机和32个客户端；

- 支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；

- 配置产时（NICHD）胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议（提供证明文件）。

- 全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等，一目了然；

- 胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要；

- SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；

- 可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能；

- 具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；

- 可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；

- 符合国际标准的三级声光处理系统，母亲/胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节；

- 能打印多种报告，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统；

- 打印支持国标/美标/欧标格式，支持A4/B5等纸型

- 支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；

- 同步云服务上的远程监护数据，对监护数据进行管理，支持查询、添加分析意见，以及将分析信息上传至云。

- 升级接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理；

- 支持断点续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件。