附件1：

PICC超声技术参数

- 主机与显示器一体化，显示器：≥10英寸高清医用触控显示器，全触摸操作，内置电池待机时间≥2小时。

- 显示器屏幕可调节角度，便于不同的操作环境。

- 有血管专用预设值选择界面，针对不同的血管部位预设超声参数，便于使用者快速找到相应的血管，屏幕可显示导管尺寸示意图，便于选择置入的导管规格。导管占比测量软件，可在屏幕右侧选择相应尺寸的导管，并通过该测量软件实际测量导管占血管的百分比（直径百分比和面积百分比）

3、内置ECG心电腔内定位模块，用于中心静脉导管尖端定位，实时显示心率，可调节ECG波形大小和位置。定位准确度99%以上。

4、中文病人报告系统。

5、具有穿刺引导功能，探头内置控制按键以及导针架。

6、标配探头以及导针架。支持凸阵、线阵探头，线阵探头可支持以下频率：6-11MHz。线阵探头支持按钮快捷键功能(冻结/解冻,网格线/中心线，深度调节，保存图像/保存电影，关机)。

7、支持喷墨、激光、视频打印机。操作时可根据工作需要对显示图像进行冻结、图片存储、电影存储、打印。超声图像回放有手动及自动播放功能。

8、推车有较大的轮子和推动把手，方便设备移动和转动，设备和推车可分离。

9、质保5年。