- 数据中心基础资源池扩容及网络安全建设需求

（一）技术需求

- 1、项目建设要求

南昌市第一医院已发展为由东湖院区、九龙湖院区、青山湖院区以及红谷滩健康管理中心组成，形成了“一院三区四址”的发展格局。在提升医院整体形象、彰显先进性和高标准管理的同时，更重要的是为医护人员和病患提供良好、安全、有序的医疗环境，促进整体医务水平的再次提高。

随着医院业务的发展，现有硬件环境的计算资源、存储资源、网络资源、安全资源已不能满足医院需求，本次项目建设充分利用云计算、大数据、物联网等信息技术，开展多院区一体化数据中心基础资源池扩容，并对网络安全和数据安全进行升级建设，提升网络安全整体防御能力，最终建设成为具备高度灵活性和先进性，高度可用性和高度安全性的硬件基础资源池，充分保障医院各项业务系统的安全、高效和可靠运行。

- 2、项目建设内容清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据中心基础资源池扩容 |  |  |  |
| 1 | 虚拟化资源扩容 | 10 | 套 |
| 2 | 服务器接入交换机 | 4 | 台 |
| 3 | 虚拟化存储资源扩容 | 2 | 套 |
| 4 | 存储交换机 | 2 | 台 |
| 5 | 虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 6 | 大数据算力节点 | 8 | 套 |
| 7 | 大数据交换机 | 2 | 套 |
| 8 | 管理交换机 | 2 | 台 |
| 9 | 核心业务高可用集群软件 | 6 | 套 |
| 10 | 网络连接设备 | 30 | 套 |
| 11 | 灾备云系统 | 1 | 台 |
| 12 | 系统集成与运维服务 | 1 | 项 |
| 数据中心网络安全 |  |  |  |
| 1 | Web防火墙系统（WAF） | 1 | 套 |
| 2 | 运维审计系统（支持国密） | 1 | 套 |
| 3 | 日志审计系统（内网） | 1 | 套 |
| 4 | 数据库审计系统 | 1 | 套 |
| 5 | API接口安全 | 1 | 套 |
| 6 | 防统方系统 | 1 | 套 |
| 7 | 内网安全与准入控制系统 | 1 | 套 |
| 8 | 移动终端安全管理系统 | 1 | 套 |
| 9 | 综合网管与运维监控系统 | 1 | 套 |
| 10 | 安全检测与态势感知平台 | 1 | 套 |
| 11 | 威胁检测探针系统 | 2 | 套 |
| 12 | 跨网文件安全交换系统 | 1 | 套 |
| 13 | 安全集成与安全运维服务 | 1 | 项 |
| 14 | 等保测评服务 | 1 | 项 |

- 3、项目技术参数要求

| 数据中心基础资源池扩容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能参数与配置要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 虚拟化资源扩容 | 1、机架式，含上架导轨及配件； 2、CPU：配置≥4颗 2.0GHz/24核处理器； 3、内存：最大支持≥48 根 DDR4 内存，本次配置≥24*32GB DDR4 3200MHz DDR4 内存； 4、硬盘：支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘，配置≥4*480GB 6G SATA SSD 硬盘； 5、网卡：配置≥4个千兆电口，≥4个万兆光口（含多模光模块）； 6、扩展插槽：2块双端口32Gb HBA卡（含模块），1张RAID卡2G Cache，支持RAID 0/1/5/10； 7、兼容国产虚拟化软件和操作系统； 8、电源：配置≥2个电源模块； 9、提供三年原厂质保服务。 | 10 | 套 |
| 2 | 服务器接入交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，最大支持36Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2、端口配置：≥48个万兆SFP+端口（含多模光模块）；≥2个40G QSFP+； 3、配置一根5米40G堆叠线缆； 4、提供三年原厂质保服务。 | 4 | 台 |
| 3 | 虚拟化存储资源扩容 | - 1、采用多控制器架构，多个控制器之间采用FC及低延时以太网互联，可扩展至32控； 2、配置≥2个存储控制器、高速缓存≥2 TB；（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）； 3、采用NVMe 全闪存架构（不接受融合架构）； 4、配置32Gbps FC主机端口≥8个、10Gbps iSCSI主机端口≥4个、25Gbps iSCSI主机端口≥8个； 4、配置容量要求：配置≥20块3.84TB NVMe SSD硬盘； 5、配置全容量许可精简功能，配置全容量许可快照功能，配置存储QoS授权许可，配置全容量许可的在线重删压缩功能，配置双活功能许可； 6、提供三年原厂维保和原厂上门安装服务。 | 2 | 套 |
| 4 | 存储交换机 | 48口FC存储交换机，端口速度最大支持32Gb/s；激活48个端口，并配置48个光模块；配置48根5m LC-LC光纤连接线，配置级联授权；提供三年原厂质保服务。 | 2 | 台 |
| 5 | 虚拟化软件 | - 国产自主研发品牌，非第三方软件整合； 2.配置：物理CPU授权≥40颗永久授权。 3.兼容主流的存储设备和协议，包括本地存储、FC SAN、IP SAN、NAS、NVMe-SAN、RBD分布式存储、vhost分布式存储等存储类型。 4.支持纳管VMware vSphere多个版本，提供vSphere集群统计、宿主机性能、虚拟机状态、虚拟机操作系统、存储池、虚拟磁盘及路径、标准虚拟交换机、分布式虚拟交换机、端口组及关联IP网段、镜像等资源监控。 5.支持跨版本迁移管理功能，用户可按计划创建批量迁移任务，逐批将旧版本平台的虚拟机在线迁移到新版本平台，迁移过程中虚拟机无需停机，支持查询跨版本迁移任务列表及日志。 - 6.无需额外授权许可，提供宿主机DDoS防护能力，包括开启被攻击IP统计、被攻击IP记录最大数量、防护白名单等规则，自动生成防护统计热点图。 7.提供三年原厂技术支持服务。 | 1 | 套 |
| 6 | 大数据算力节点 | 1、CPU：配置≥2颗 2.4GHz/10核处理器； 2、内存：≥512GB； 3、RAID：支持SAS/SATA RAID卡，提供RAID 0,1,5,6,10,50,60；配置2GB Cache RAID卡超级电容； 4、硬盘： 数据盘：配置≥25块通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架)；数据盘要单盘做raid 0； 系统盘：2块固态硬盘-480GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架)，可支持配置25块2.5inch托架的SATA/SAS硬盘；系统盘需要两块盘做raid 1； 5、网络：≥2*10GE网口以太网光口卡（含2个万兆口多模光模块），做bond4或者bond6； 6、国产服务器适配：鲲鹏、飞腾、龙芯、海光； 7、提供三年原厂质保服务。 | 8 | 套 |
| 7 | 大数据交换机 | 1、配置16个10GE SFP+端口，含16个光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，配置冗余电源； 2、提供三年原厂质保服务。 | 2 | 套 |
| 8 | 管理交换机 | 1、交换容量≥528Gbps，包转发率≥196Gbps； 2、单台配置：≥24个千兆电口，≥4个万兆光口，配置4个万兆多模光模块，1根5m万兆堆叠线缆； 3、提供三年原厂质保服务。 | 2 | 台 |
| 9 | 核心业务高可用集群软件 | 实时监测应用资源运行状态,实现资源故障时自动切换,解决软、硬件的单点故障，从而保障业务系统连续运营。 | 6 | 套 |
| 10 | 网络连接设备 | 1、支持标准TCP/IP接口，支持通用TCP和UDP操作模式； 2、含Real COM/TTY驱动程序，可支持Windows和Linux； 3、通过Telnet、Web浏览器或Windows管理工具进行配置，可配置多台设备联网服务器； 4、支持SNMP MIB-II网络管理协议； 5、RS-485端口支持上拉/下拉电阻可调节； 6、内置WDT看门狗定时器）自动重启触发器； 7、内置蜂鸣器和 RTC（实时时钟）报警工具； 8、配置2条RJ45-D89线； 9、提供三年原厂质保服务。 | 30 | 套 |
| 11 | 灾备云系统 | - 配置3节点分布式容灾集群，每个节点硬件配置如下：配置≥2颗处理器，每颗处理器基本频率≥2.9GHz，内核数≥16，缓存≥24MB；配置内存≥256GB；配置≥2块480GB SSD系统盘，≥3块1.6TB NVMe SSD硬盘，≥5块1.92TB SATA SSD数据盘；配置独立硬件RAID校验芯片，支持RAID0,1,5,6,10,50,60；配置≥2个1Gb iSCSI接口，≥4个10Gb接口（含多模光模块）；配置热插拔冗余电源。 - 集群内置数据备份与恢复系统系统，提供中文管理页面，软件需配置Windows/Linux整机实时块级保护功能、文件\操作系统备份功能，可同时支持X86和国产化环境数据保护；集群提供≥15TB块、文件、对象同一存储空间可用容量授权，配置≥15TB后端可用数据保护授权；容量内提供不限数量整机CDP持续数据保护、数据定时备份、整机恢复功能；含无限基于Windows/Linux操作系统下整机实时备份与恢复授权许可；含存储空间缓存加速功能，邮件告警及平台全局报告、报表功能。数据备份与恢复系统与医院核心业务（HIS/EMR/集成平台等系统）的数据库应具备兼容性认证； - 3、数据备份与恢复系统是基于磁盘块级别的持续数据保护（CDP）技术，可对业务系统的任意I/O操作精确到秒级进行记录，同时产生连续的无限数量恢复点，当系统出现故障后可恢复至任意选定时间点。实施、接管、恢复及灾备环境搭建等过程不依赖其他软件厂商；备份任务因不可控因素中断后，需支持断点续传，且无需重新校验之前数据；数据备份与恢复系统支持多平台业务的在线迁移； - 4、提供灾备系统自动巡检功能，支持自动验证备份副本的可用性，以确保备份副本可正常恢复； - 5、提供秒级CDP连续数据保护功能，具备对X86主机、虚拟机和云主机的CDP持续数据保护功能，具备对鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产化架构主机、虚拟机和云主机的持续数据保护功能。实时记录磁盘I/0变化，可对整机、磁盘和分区数据保护，不需区分业务系统的类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本等； - 6、容灾系统具备自定义资源告警功能，可自定义存储空间使用占比，避免空间不足造成备份任务失败提升备份任务有效率。 - 7、提供三年原厂硬件质保服务，三年原厂软件升级服务。 | 1 | 台 |
| 12 | 系统集成与运维服务 | 完成数据中心基础资源池扩容项目的产品的规划、安装、配置及调优，提供项目内容三年运维服务。 | 1 | 项 |
| 数据中心网络安全 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| 1 | Web防火墙系统（WAF） | 1、标准机架式设备；配置内存≥16GB，存储空间≥4TB，配置≥8个千兆电口（1对Bypass口），≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥2个扩展槽位；网络层吞吐量≥4Gbps，应用层处理能力≥900Mbps，并发连接≥180万。 2、支持基线学习，可以自动学习用户http正常流量阈值模型，并给出推荐阈值配置项。 3、支持Cookie安全防护，通过对cookie进行加密签名，保障cookie信息安全可信。 4、支持虚拟补丁功能，支持导入WAF内置扫描器及appscan、w3af等第三方扫描器的扫描结果生成WAF的防护规则，对此类网站漏洞直接防护。 5、支持内置WEB漏扫功能，支持深度和快速两种扫描方式对WEB应用漏洞进行扫描检测，支持自定义每日、每周、每月等扫描周期设置，并能够以pdf,html,txt,xml等格式导出web漏洞扫描报告。 6、可以实时查看设备并发连接数、每秒事务数及HTTP应用层吞吐率等数据并以可视化的方式展示。 7、针对攻击日志，可对任意一条编辑其行为动作，包括阻断记录日志、阻断不记录日志、继续、警告、临时或永久跳转到某一重定向页面等动作。 8、提供三年原厂硬件质保服务，三年原厂WAF特征库升级服务。 | 1 | 套 |
| 2 | 运维审计系统（支持国密） | - 1、标准机架式设备；配置授权资产数≥1000个，并发字符连接最大数≥1000个，并发图形连接最大数≥400个；内存≥16GB，硬盘≥2块2TB，配置≥2个千兆电管理口，≥4个千兆业务电口，≥4个千兆业务光口（含2个多模光模块），≥2个USB2.0端口，≥1个RJ45口，配置冗余电源；配置国密硬件加密卡(二级)。 - 2、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin、X11；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具；单点登录支持调用多种本地客户端工具。 - 3、支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。 - 4、数据库支持命令管控能力，可以实现阻断会话、阻断命令、审批、直接放行4种动作，精确到数据库，表、字段级别；支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段；支持对数据库运维会话的上行和下行命令进行审计。 5、提供三年原厂硬件质保服务，三年原厂软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 3 | 日志审计系统（内网） | 1、标准机架式设备；配置授权资产数≥200个，日志处理能力≥15000EPS；内存≥16GB，硬盘≥2块2TB，配置≥10个工作管理口（1个管理口+1个HA口+4个千兆电口，4个千兆光口（含2个多模光模块）），≥1个console口，配置冗余电源。 2、内置≥8000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展；支持美观易用的思维导图模式的解析规则界面自定义；对日志样例可进行划词辅助解析，一键生成正则表达式。 3、内置≥85000+条CVE漏洞数据知识库，支持从Rational AppScan、Nessus、OpenVAS等导入资产弱点漏洞信息。 4、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。 5、支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导；支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。 6、提供三年原厂硬件质保服务，三年原厂软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 4 | 数据库审计系统 | 1、标准机架式设备；SQL审计处理能力（吞吐）峰值≥600Mbps，峰值SQL事务处理能力≥60000条/秒，配置无限制数据库实例数；内存≥16GB，硬盘≥4TB，≥2个千兆电口管理口，≥4个千兆电口；配置冗余电源。 2、支持在目标数据库安装Agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下的数据库审计，支持通过Agent对流量进行过滤。Agent运行时CPU占用率低于3%，内存占用小于100M，程序文件小于5M。 3、支持下一代后关系型数据库cache以及IRIS9.0的审计；同时支持传统的数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用Gbase等数据库的审计，且支持多种不同的数据库同时审计；支持Hive、HBase、Sentry、Impala、HDFS、ES（Elasticsearch）、GP（Greenplum）、Redis等主流大数据平台的审计。 4、支持IRIS9.0系统的集成工具terminal、portal、studio、Sqlmanager、MedTrak等工具的审计，其中Portal能审计到sql语句、查询Global、返回结果，Terminal能审计到M语句和返回结果；支持sqldbx、DBevaer等数据库运维工具的审计。 5、支持主流业务协议操作的审计，如：Samba、NFS、Portal、Http、pop3、ssh、SMTP、Telnet、FTP协议审计。 6、系统支持内置敏感数据类型，自动发现业务环境中数据库对象中包含敏感数据的类型，自动对敏感数据定级；支持敏感数据自定义，支持同步敏感数据扫描结果，支持自定义敏感规则，支持根据配置字段包括操作类型、敏感配置（保护对象所属的敏感数据）主体信息（访问工具、访问IP、客户端MAC、操作系统主机名、操作系统用户名）、规则生效时间进行敏感字段的操作行为监控与审计。 7、提供三年原厂硬件质保服务，三年原厂软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 5 | API接口安全 | 1、标准机架式设备；配置≥1颗10核处理器，≥128GB内存，≥8TB存储容量，≥2块960GB SSD硬盘；配置≥1块双口千兆网卡，≥1块双口万兆光口网卡（含光模块）；配置冗余电源；整机流量吞吐量≥1Gbps，http事件解析并发量≥1000QPS。 2、具备API资产识别、API敏感数据识别、API弱点检测、API风险监测等技术，解决企业当中API资产不清、API弱点难发现、API敏感数据泄露无感知等API安全问题。 3、支持实现API风险、API弱点以及资产的可视化。 4、支持通过API风险监测系统完成从发现、检测、分析、管理的闭环解决方案。 5、支持旁路镜像流量的接入、Agent采集应用主机流量、离线流量解析。 6、支持自动识别并形成应用清单、API清单、威胁IP清单、威胁账号清单。 7、支持每日新增应用、新增接口发现，并标注应用和接口活跃状态。 8、支持API的拆分和合并，提高API管理精度和效率。 9、支持发现API安全弱点，包括未鉴权、参数可遍历、脱敏策略不一致、明文传输密码、明文密码透出、数据库查询、登录认证不合理、登录弱密码等。 10、支持自动判断和手动修改API弱点状态，待修复的弱点，最近一周内此API有流量，但是没有出现这个弱点，弱点状态自动改为已修复。 11、支持自动识别流量中的风险行为，覆盖常见的数据泄露类、账号安全类、web攻击类的风险。 12、支持对风险行为进行确认、忽略等处理，也可批量修改各风险状态。 13、支持API安全态势展示的主题包括：系统风险指数、资产统计、弱点统计信息、风险统计信息、访问趋势等。 14、提供三年原厂硬件质保服务，三年原厂软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 6 | 防统方系统 | 1、标准机架式设备，软硬件一体化系统，主机配置≥6个千兆电口,内存≥16GB，硬盘存储≥4TB；配置冗余电源。 2、支持IRIS、Oracle、SQL Server、Mysql、DB2、postaresql 、Portal、DM、informix、Kingbase、LibrA、神通、南大通用、Samba等数据库的审计，且支持多种不同的数据库同时审计。 3、系统支持东华、卫宁、东软、键讯、陕西医星、广州力锦等his中间件审计。 4、全面支持后关系型数据库Cache以及IRIS的集成工具Terminal、Portal、Studio、Sqlmanager、MedTrak工具的审计，其中Portal能审计到Sql语句、查询Global有返回结果，Sqlmanager支持根据SQL ID提取高效审计， Terminal能审计到SQL语句和返回结果,并支持本地审计，基于C/S的MedTrak工具能审计到操作报表的具体返回结果。 5、系统自带各种常见HIS防统方规则库，且规则数量≥500条以上，支持自定义防统方规则。 6、支持Syslog和SNMP Trap方式向外发送审计日志，支持与第三方邮件和短信系统对接，可外置短信猫，支持GSM卡，提供接口可实现与网络设备的联动。 7、提供三年原厂硬件质保服务，三年原厂软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 7 | 内网安全与准入控制系统 | - 1、标准机架式设备，支持配置第三方日志服务器存储日志。本机日志存储≥6个月，配置存储硬盘≥1TB。配置≥2个冗余热插拔电源。配置≥2个10/100/1000Mbps网口，支持扩展2个SFP+万兆端口。 - 2、本次配置≥2000点授权，硬件未来可支持扩展到≥5000点授权； - 3、系统须支持DHCP准入控制技术，无需修改交换机配置即可实现浏览器Portal的引导式入网。 - 4、支持Trunk管理多VLAN的IP分配功能，要求能够自定义DHCP OPTION信息，以兼容不同option环境。 - 5、支持旁路部署，不能以任意串联方式（包括策略路由等逻辑串联）部署。 - 6、支持DHCP分配工作模式设定，可自定义准入模式、监听模式、无准入模式，适用于不同的IP地址管控场景。 - 7、支持管理员自定义注册内容，包括注册项、标题、提示语句、是否必填等，机构、部门等支持选择模式和输入模式切换。 - 8、支持与主流企业级杀毒软件包括火绒、360、寄安信等进行API后台联动，不得采用安装安装客户端、插件、控件方式检测是否安装以减少终端的控制类软件数量，系统能提供修复链接，对未安装杀毒软件的终端提供修复通道，修复完成后可自动入网，支持注册多级审核功能，管理员可自定义审核流程。 - 9、支持准入控制技术包括：802.1X、MAC认证、DHCP、ARP、SNMP等。支持定义IP/MAC绑定策略，MAC/PORT绑定策略。 - 10、支持为关键服务提供容灾工具，DHCP容灾工具可在服务器宕机后自动接管IP地址分配工作，容灾工具分配IP时仍要保持IP/MAC绑定关系。 - 11、支持web监控、异常TCP服务监控、web防DDOS攻击、防SYN-FLOOD攻击和反弹攻击防护等自身防护设定。 12、提供三年原厂硬件质保服务，三年原厂软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 8 | 移动终端安全管理系统 | - 1、为了能够体现更好的远程运维需求，终端安全管理系统设计为C/S构架，管理员能够通过EXE控制台程序对于终端进行管理，支持对于PC终端和安卓终端在同一界面上的统一管理；本次配置≥2000点授权。 - 2、管理员可以远程控制客户端的屏幕，针对终端为双屏的电脑，管理员可以点击主/副屏切换进行对于双屏终端进行主、副屏控制，管理员可以将本地文件拖拽到远程协助对话框时间文件传输。 - 3、管理员可以对于医院的安卓系统的PDA和诊间屏进行远程屏幕控制。控制速度快，无卡顿。 - 4、安卓终端启动后自动进入安全桌面，在安全桌面上展示日期、时间、IP地址、MAC地址、通知通告信息、设备备注信息，及具备刷新按钮功能。 - 5、安全桌面只展示白名单中的APP，不能展示非管理员允许的APP。 - 6、系统可以禁止终端用户插入U盘，可以使用授权U盘。 - 7、系统自动收集硬件资产的变更情况，包括CPU、内存、硬盘、打印设备、串口设备等。 - 8、系统客户端支持自动同步服务器时间。 - 9、管理员可以对远程计算机执行命令。 - 10、可以远程批量统一分发客户端桌面背景、屏幕保护程序。 11、提供三年原厂质保服务，三年原厂软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 9 | 综合网管与运维监控系统 | - 1、系统平台：采用B/S架构，支持通过浏览器访问，兼容主流浏览器，包含但不限于Chrome、Microsoft Edge、360浏览器等，具备平滑的可扩展性，支持部署在Windows或Linux环境，提供与第三方集成的接口；系统内置报表，支持自助报表，支持按照日、周、月、年为周期自动生成报表；预警通知方式包含但不限于：站内信、电子邮箱、企业微信、微信公众号、短信、钉钉等多种方式；具备常见运维工具，包含但不限于SSH、TELNET。系统支持移动端访问；支持文件的集中管理。支持文件分组、上传、下载、分享等功能。 - 2、网络设备管理：支持对网络设备进行监测、管理、预警；支持snmp、icmp等多种协议；管理的网络设备包含但不限于交换机、路由器、无线AP、防火墙等；能够查看、配置、维护以及管理网络设备；能够监测设备的CPU、内存、网络吞吐负载、接口等信息。支持生成网络设备视图模型，方便运维人员管理。 - 3、服务器管理：支持监控多种主流操作系统，包括Windows sever操作系统、Linux 各种发行版本、IBM AIX、HP UX、Oracle Solaris等操作系统，提供服务器常用的基础信息和服务器硬件状态监测。 - 4、应用管理：支持对数据库、WEB、中间件进行监控，支持对应用的使用况、连接数、关键指标、自定义指标等项进行监测。 - 5、存储管理：支持对DELL EMC、IBM、NETAPP、华为、宏衫、曙光等主流厂商的存储监控，包含存储容量、使用率、控制器状态、磁盘组状态、硬盘状态等信息的监控。支持自定义预警阈值。 - 6、虚拟化管理：支持对VMware、深信服、华三、华为主流厂商的虚拟化平台的监控，包含对宿主机、虚拟机资源池情况的监测，包含但不限于CPU、存储、内存、网络等资源的监测。 - 7、业务管理：支持对关键业务进行单独监测，将业务系统关联IT资源进行分组管理，支持生成可视化拓扑图；支持生成关键业务的专题报告或大屏展示界面；支持对业务系统相关联IT资源的CPU、内存、硬盘I/O、网络吞吐、进程、会话等指标进行监控，能够实现根据业务系统管理策略生成业务管理系统健康度的实时评价。 - 8、拓扑展示：支持拓扑图展示功能，通过拓扑图模块能直接展现当前网络的整体运行情况（如拓扑中显示设备的统计、性能、异常，网络流量等），能自动匹配真实物理拓扑图；拓扑可关联展示资源节点，支持大规模呈现并且页面加载性能高。 - 9、配置综合运维管理基础平台，运行环境支持Linux+docker，包含拓扑图、运维工具、文件中心、权限管理、地域管理、报表管理、预警管理等基础模块；配置≥40套网络交换机与安全设备授权，≥120套虚拟服务器授权，≥10套存储系统授权；配置IRIS、Oracle、SQL主流数据库支持授权；配置≥1个数据采集器，支持分布式管理、地域管理；配置巡检管理功能授权。 10、提供三年原厂质保服务，三年原厂软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 10 | 安全检测与态势感知平台 | 1、标准机架式设备，配置≥4个千兆电口，≥4个USB接口；配置冗余电源；配置≥960G SSD + 12块4TB SATA 存储硬盘。 2、支持声音提示、弹窗提示等提示方式及提示功能的开启/关闭，支持自定义告警声音及不同类型告警设置不同声音，消息内容包括告警日志、系统状态消息、进程消息、任务提示消息等内容，并支持对各种消息进行发送内容的自定义功能。 3、支持对全部数据来源的分享展示与汇总展示，告警列表可以进行包括基本信息、规则信息、原始告警、攻击行为、资产详情、取证分析、ATT&CK分析、攻击带外分析等内容的详情查看，以及基于告警列表可以对告警进行联动处置和添加白名单操作。 4、支持告警的深度行为分析，行为包括DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为。内置挖矿行为的分析，分析内容包括挖矿阶段、币种分布、挖矿告警趋势以及挖矿告警信息。 5、支持以受害资产维度进行分析，分析内容包括失陷状态、受到的攻击类型、威胁级别、处于的攻击阶段、所属的资产分组。 6、支持从威胁情报、应用安全、系统安全和设备安全的业务场景维度对告警进行攻击带外分析。 7、威胁情报维度分析包括：情报详情、影响资产列表、资产的行为（行为包含DNS解析、TCP流量、UDP流量、WEB访问、文件传输）。 8、支持与云端威胁情报中心联动，可对攻击IP、C&C域名和恶意样本MD5进行一键搜索，查看基本信息、相关样本、关联URL、可视化分析、域名解析、注册信息、关联域名、数字证书等。 9、支持对告警进行加白，加白参数包括：受害 IP（IP 段）、攻击 IP（IP 段）、威胁情报 IOC/规则 ID、威胁名称、XFF 代理、URI、域名、目的端口、源IP（IP段）、目的IP（IP段）等。 10、支持检索异常报文、域名解析、文件传输、FTP控制通道、LDAP行为、登录动作、邮件行为、MQ流量、网络阻断、数据库操作、SSL加密协商、TCP流量、Telnet行为、UDP流量、WEB访问等网络流量日志，并可基于时间、IP、端口、协议、上下行负载等多重字段组合进行日志检索。 11、支持大屏展示网络攻击态势，包括整体网络风险指数、告警总数、攻击次数、攻击IP数、攻击源国家/地区TOP5、攻击态势，并支持自动翻转的攻击全景地图展示。 12、提供三年原厂硬件质保服务，三年威胁情报升级服务。 | 1 | 套 |
| 11 | 威胁检测探针系统 | 1、标准机架式设备，吞吐量≥2Gbps，配置≥6个千兆电口，存储≥1TB硬盘。 2、支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，支持：http、dns、smtp、pop3、imap、webmail、DB2、Oracle、MySQL、sql server、Sybase、SMB、FTP、SNMP、telnet、nfs、ICMP、SSL、SSH等。 3、支持TCP/UDP会话记录、异常流量会话记录、web访问记录、域名解析、SQL访问记录、邮件行为、登录情况、文件传输、FTP控制通道、SSL加密协商、telnet行为、IM通信等行为描述。 4、支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流的IOC，情报总量≥300万条。 5、支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统配置等注入型攻击；及其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含、文件写入攻击、挖矿等检测。 6、支持基于工具特征的WEBSHELL检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；如：中国菜刀、小马上传工具、小马生成器等。 7、支持多种攻击检测，能更全面的从流量中发现威胁，如：SQL注入、XSS、信息泄露、间谍软件、协议异常、网络欺骗、黑市工具、代码执行、挖矿等。 8、支持与云端威胁情报中心联动，可对受害IP、攻击IP、IOC/规则ID、文件MD5进行一键搜索，查看基本信息、开源情报、相关样本、可视化分析、域名解析、注册信息、关联域名、数字证书等。 9、支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、流氓推广、窃密木马、网络蠕虫、远控木马、黑市工具、其他恶意软件。 10、提供三年原厂硬件质保服务，三年威胁情报和规则库升级服务。 | 2 | 套 |
| 12 | 跨网文件安全交换系统 | 1、内、外网各配置一台软硬件一体机设备（单台配置：≥8核CPU/16GB内存/20TB硬盘）过网闸进行文件交换。要求不限制用户数、不限并发数。 2、系统支持用户将文件进行内、外网互传，也支持将文件发送给系统内部的其他用户。 3、系统内置杀毒引擎，并支持第三方杀毒引擎；在文件从医院外网传输到医院内网时，产品能对文件进行病毒和木马检测，识别可能导致系统风险的恶意文件。一旦发现可疑文件，可自动阻止文件交换。 4、系统具备数据防泄漏功能，内置对于身份证号、银行卡号等多种检测规则，用户传输文件时，系统会对于文件进行检测，含有敏感信息的文件将不能外传。 5、文件上传到系统时，系统会对文件后缀名进行进行分析，可以准确判断文件类型是否被伪造，如果当前文件类型与真实类型不符，文件即刻被删除，禁止传输。 6、支持用户通过安卓APP、苹果APP端进行登录，可以查看登录账号的个人空间、回收站、公共空间文件信息，可以进行文件上传、下载、删除、移动、发送。 7、用户可以在线编辑系统中存储的文档，包括WORD、EXCEL、PPT等文件，支持多人协同编辑。 8、管理员可以设置申请外传文件的审批流程，文件外发申请后，管理员审批后，文件就进行内外网文件交换，支持审批者通过APP进行审批. 9、产品支持对个人的文件交换行为进行审计，审计信息包括，上传时间、文件名称、用户名称，操作类型（上传文件、下载文件、删除文件、新建目录、共享文件、移动文件）、终端IP、终端位置（外网、内网）、终端名称等信息；且支持内容审计。 10、文件防扩散：用户可以开启指定账号的文件防扩散功能，该账号下载下来的文件会自动以密文的形式保存在终端计算机上，终端计算机需要安装Windows客户端才能打开文件，用户对于文件修改后，仍然以密文方式保存，内部安装客户端的电脑上的加密文件可以互相打开，文件拷贝到没有安装客户端的电脑上不能打开。 11、提供三年原厂硬件质保服务，三年原厂软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 13 | 安全集成与安全运维服务 | - 1、安全集成服务： - （1）安全集成服务：依据本项目建设的安全需求和等保有关的行业规范，投标人须负责将本项目建设涉及的安全软硬件产品进行安全集成和管理，从网络架构调整与优化、策略配置、运行维护、建设管理等各方面完成本项目软硬件产品的整体安全集成工作，完成与现有网络与安全环境、数据中心基础架构环境、信息系统软件环境的联调部署与集成工作。 - （2）提供本项目安全产品的三年7*24集成服务和技术支持。 - 2、安全运维服务： - （1）安全风险评估服务：依据GBT 20984-2022 信息安全技术信息安全风险评估方法，对资产、威胁、脆弱性、安全措施进行识别和分析，确定风险计算模型，从物理层、网络层、系统层和应用层等方面进行评估，全面分析系统面临的信息安全风险；依据GBT 20984-2022 信息安全技术信息安全风险评估方法提供的分析模型和各层面分析要素，对采购人的网络进行深入的风险分析，出具风险评估报告。评估范围：电子病历系统（EMR）、医院信息系统（HIS）、数据平台（信息集成平台），每个系统出具1份报告。要求评估频率≥2次/年。 - （2）主机漏洞扫描服务：通过自动化扫描工具，对目标网站服务器、系统服务器、网络设备、安全设备等进行自动化安全扫描与漏洞扫描、软件漏洞扫描、端口及服务探测、弱口令扫描等，提前发现系统可能存在的各类安全风险，并提供修复建议；要求每年提供≥4次整网（内、外网）现场服务。 - （3）重要时期安全值守服务：为保证客户单位在重要时期（两会、国庆等）信息系统能够正常、安全运行，派驻一名工程师在现场提供8小时安全值守保障工作。通过现场值守人员对应用、网络、操作系统、应用服务器、数据库及其他设备运行状况进行监测，随时监控系统“健康”状态，如果发现问题及时与用户进行沟通，并提出解决方案，得到用户确认后对出现的问题进行解决，做到及时、准确保证无差错。要求攻防演练期间提供驻场支撑（1次/年），同时提供应急服务响应。 - （4）应急响应服务：针对采购人可能发生的主要四大类突发安全事件（有害程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件、设备设施故障事件）进行快速响应，最大程度上减少因为信息安全事件而带来的直接或间接的经济损失，缩小事件影响范围。要求服务频率≥2次/年。 （5）提供一年专业的安全运维服务。提供≥2次/年的网络安全检查现场支撑服务和不限次的7*24小时远程技术支持服务。 | 1 | 项 |
| 14 | 等保测评服务 | 要求投标人购买符合资质要求的第三方等保测评服务。要求推荐的专业等保测评服务机构具有等级保护测评资质，入场工程师需具有信息安全等级测评师证书，按照《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全保护等级实施指南》，遵循《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等技术标准，从信息系统的安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等10个层面进行测评。测评系统数量为五个三级，一个二级。 | 1 | 项 |